Diagnostic de performance

2567E2245906T

N°ADEME :

Etabli le : 07/07/2025

énergétique

Valable jusqu’au : 06/07/2035

(logement)

Ce document vous permet de savoir si votre logement est économe en énergie et préserve le climat. Il vous donne également des  pistes pour améliorer ses

performances et réduire vos factures. Pour en savoir plus : https://www.ecologie.gouv.fr/diagnostic-performance-energetique-dpe

Adresse : 9 RUE DU VAUBAN

67118 GEISPOLSHEIM (France)

Type de bien : Maison Individuelle

Année de construction : 1978 - 1982

Surface de référence : 92,88 m²

Propriétaire : Mme KERN

Adresse : 9 RUE DU VAUBAN 67118 GEISPOLSHEIM (France)

Performance énergétique et climatique

Ce logement émet 916 kg de CO

par an,

₂

soit l

quivalent de 4 746 km parcourus

’é

en voiture.

Le niveau d’émissions dépend

Le niveau de consommation énergétique dépend de l’isolation du

principalement des types d’énergies

logement et de la performance des équipements.

utilisées (bois, électricité, gaz, fioul, etc.)

Pour l'améliorer, voir pages 4 à 6

Estimation des coûts annuels d’énergie du logement

Les  coûts

sont  estimés  en  fonction  des  caractéristiques  de  votre  logement  et  pour  une  utilisation

standard  sur

5  usages  (chauffage,  eau  chaude  sanitaire,

climatisation, éclairage, auxiliaires) voir p.3 pour voir les détails par poste.

1 920 €

2 640 €

entre

et

par an

Prix moyens des énergies indexés sur les années 2021, 2022, 2023 (abonnements compris)

Comment réduire ma facture d’énergie ?

Voir p. 3

Informations diagnostiqueur

STRASDIAG

Diagnostiqueur : WEISS Serge

19 Rue des Muguets,

serge.weiss1970@gmail.com;

67203 OBERSCHAEFFOLSHEIM

Email :

strasdiag@gmail.com

tel : 0637035137

N° de certification : B2C 0664

Organisme de certification : B.2.C

À l’attention du propriétaire du bien au moment de la réalisation du DPE : Dans le cadre du Règlement général sur la protection des données (RGPD), l’Ademe vous informe que  vos données personnelles (Nom-Prénom-Adresse) sont stockées dans la base de

données de l’observatoire DPE à des fins de contrôles ou en cas de contestations ou de procédures judiciaires. Ces données sont stockées jusqu’à la date de fin de validité du DPE. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement ou

une limitation du traitement de ces données. Si vous souhaitez faire valoir votre droit, veuillez nous contacter à l’adresse mail indiquée à la page «Contacts» de l’Observatoire DPE (https://observatoire-dpe.ademe.fr/).

STRASDIAG | Tél : 0637035137 | Dossier : WEISS/3707/KERN

Page 1/13

DPE

p.2

Diagnostic de performance énergétique

(logement)

Schéma des déperditions de chaleur

Performance de l’isolation

Système de ventilation en place

Ventilation par ouverture des fenêtres

Confort d’été (hors climatisation)*

Production d’énergies renouvelables

équipement(s) présent(s) dans ce logement :

chauffage au bois

D'autres solutions d'énergies renouvelables existent :

Les caractéristiques de votre logement améliorant le

confort d’été :

chauffe-eau

pompe à chaleur

thermodynamique

panneaux solaires

panneaux solaires

photovoltaïques

thermiques

logement traversant

toiture isolée

réseau de chaleur

géothermie

ou de froid vertueux

Pour améliorer le confort d’été :

Équipez les fenêtres de votre logement de

volets extérieurs ou brise-soleil.

*Le niveau de confort d’été présenté ici s’appuie uniquement sur les caractéristiques de votre logement (la localisation n’est pas prise en compte).

0637035137

Page 2/13

STRASDIAG | Tél :

| Dossier : WEISS/3707/KERN

DPE

Diagnostic de performance énergétique

(logement)

p.3

Montants et consommations annuels d’énergie

Consommation d’énergie

Frais annuels d’énergie

Usage

Répartition des dépenses

(en kWh énergie primaire)

(fourchette d’estimation*)

Electrique

17 378

(7 555 é.f.)

chauffage

entre 1 340 € et 1 830 €

Bois

6 203

entre 220 € et 300 €

(6 203 é.f.)

eau chaude

Electrique

4 293

(1 866 é.f.)

entre 330 € et 460 €

refroidissement

éclairage

Electrique

389

(169 é.f.)

entre 30 € et 50 €

auxiliaires

énergie totale pour les

entre 1 920

€ et 2 640 €

28 262 kWh

Pour rester dans cette fourchette

usages recensés :

par an

(15 794 kWh é.f.)

d’estimation, voir les recommandations

d’usage ci-dessous

Seules les consommations d’énergie nécessaires au chauffage, à la climatisation,

Conventionnellement,

ces

chiffres

sont

donnés

pour

une

température

de

à la production d’eau chaude sanitaire, à l’éclairage et aux auxiliaires (ventilateurs,

chauffage de 19° réduite à  16°C la  nuit ou en cas d’absence du domicile, une

pompes) sont prises en compte dans cette estimation. Les consommations liées aux autres

climatisation  réglée  à  28°  (si  présence  de  clim),  et  une  consommation  d’eau

usages (électroménager, appareils électroniques...) ne sont pas comptabilisées.

108

.

chaude de

par jour

ℓ

Les factures réelles dépendront de nombreux facteurs : prix des énergies, météo de

l’année (hiver froid ou doux...), nombre de personnes dans le logement et habitudes de vie,

é.f. → énergie finale

entretien des équipements....

Prix moyens des énergies indexés sur les années 2021, 2022, 2023 (abonnements

compris)

Recommandations d’usage pour votre logement

Quelques gestes simples pour maîtriser votre facture d’énergie :

Astuces

Température recommandée en hiver → 19°C

→ Diminuez le chauffage quand

Chauffer à 19°C plutôt que 21°C, c’est -19%

vous n’êtes pas là.

sur votre facture soit -431€ par an

→ Chauffez les chambres à 17° la nuit.

Astuces

Si climatisation,

→ Fermez les fenêtres et volets la

température recommandée en été → 28°C

journée quand il fait chaud.

→ Aérez votre logement la nuit.

Consommation recommandée → 108ℓ/jour d’eau

chaude à 40°C

Astuces

→ Installez des mousseurs d’eau sur

Estimation faite par rapport à la surface de votre logement (1-2

les robinets et un pommeau à faible

personnes). Une douche de 5 minute = environ 40ℓ

débit sur la douche.

44ℓ consommés en moins par jour,

→ Réduisez la durée des douches.

c’est -22% sur votre facture soit -109€

par an

En savoir plus sur les bons réflexes d’économie d’énergie :

france-renov.gouv.fr

0637035137

Page 3/13

STRASDIAG | Tél :

| Dossier : WEISS/3707/KERN

DPE

p.4

Diagnostic de performance énergétique

(logement)

Voir en annexe le descriptif détaillé du logement et de ses équipements

Vue d’ensemble du logement

description

isolation

Mur en briques creuses d'épaisseur 38 cm avec isolation intérieure (5 cm) donnant sur

Murs

l'extérieur

Plancher lourd type entrevous terre-cuite, poutrelles béton non isolé donnant sur un sous-sol

Plancher bas

non chauffé

Combles aménagés sous rampants donnant sur l'extérieur (combles aménagés) avec isolation

intérieure (20 cm)

Toiture/plafond

Plafond sous solives bois donnant sur un comble très faiblement ventilé avec isolation

intérieure (15 cm)

Portes-fenêtres coulissantes pvc, double vitrage / Fenêtres battantes pvc, double vitrage à

Portes et fenêtres

isolation renforcée / Portes-fenêtres battantes pvc, double vitrage / Fenêtres battantes pvc,

double vitrage / Porte(s) autres isolée avec double vitrage

Vue d’ensemble des équipements

description

Radiateur électrique à accumulation avec en appoint un insert installé avant 1990 avec programmateur avec

Chauffage

réduit (système individuel)

Ballon électrique à accumulation vertical (catégorie C ou 3 étoiles), contenance ballon 200 L

Eau chaude sanitaire

Néant

Climatisation

Ventilation par ouverture des fenêtres

Ventilation

Avec intermittence centrale avec minimum de température

Pilotage

Recommandations de gestion et d’entretien des équipements

Pour maîtriser vos consommations d’énergie, la bonne gestion et l’entretien régulier des équipements de votre logement sont

essentiels.

type d’entretien

Vérifier la température d'eau du ballon (55°C-60°C) pour éviter le risque de développement de la légionnelle

Chauffe-eau

(en dessous de 50°C).

Eteindre les lumières lorsque personne n'utilise la pièce.

Eclairage

Faire vérifier les isolants et les compléter tous les 20 ans.

Isolation

Laisser les robinets thermostatiques en position ouverte en fin de saison de chauffe.

Ne jamais placer un meuble devant un émetteur de chaleur.

Radiateur

Purger les radiateurs s'il y a de l'air.

Veiller à ouvrir les fenêtres de chaque pièce très régulièrement

Ventilation

0637035137

Page 4/13

STRASDIAG | Tél :

| Dossier : WEISS/3707/KERN

DPE

p.5

Diagnostic de performance énergétique

(logement)

Recommandations d’amélioration de la performance

Des travaux peuvent vous permettre d’améliorer significativement l’efficacité énergétique de votre

logement et ainsi de faire des économies d’énergie, d’améliorer son confort, de le valoriser et de le

rendre plus écologique. Le pack

de travaux vous permet de réaliser les travaux prioritaires, et le

pack

d’aller vers un logement très performant.

❶

❷

Si vous en avez la possibilité, il est plus efficace et rentable de procéder à une rénovation globale de votre

logement (voir packs de travaux

+

ci-dessous). La rénovation performante par étapes est aussi une

alternative possible (réalisation du pack

❶

❷

avant le pack

). Faites-vous accompagner par un

professionnel compétent (bureau d’études, architecte, entreprise générale de travaux, groupement

d’artisans...) pour préciser votre projet et coordonner vos travaux.

❶

❷

1

Les travaux essentiels

Montant estimé : 8100 à 12100€

Lot

Description

Performance recommandée

Remplacer le système de chauffage par une pompe à chaleur

air/air non réversible (la climatisation n'est pas considérée, en

Chauffage

SCOP = 4

cas de mise en place votre étiquette énergie augmentera

sensiblement).

Remplacer le système actuel par un appareil de type pompe à

Eau chaude sanitaire

COP = 3

chaleur.

Les travaux à envisager

Montant estimé : 21700 à 32600€

2

Lot

Description

Performance recommandée

Isolation des murs par l'extérieur.

Si un ravalement de façade est prévu, effectuer une isolation par

Mur

l'extérieur avec des retours d'isolants au niveau des tableaux des

R > 4,5 m².K/W

baies quand cela est possible.

Travaux pouvant nécessiter une autorisation d'urbanisme

Remplacer les fenêtres par des fenêtres double vitrage à

Portes et fenêtres

isolation renforcée.

Uw = 1,3 W/m².K, Sw = 0,42

Travaux pouvant nécessiter une autorisation d'urbanisme

Eau chaude sanitaire

Mettre en place un système Solaire

Commentaires :

Néant

0637035137

Page 5/13

STRASDIAG | Tél :

| Dossier : WEISS/3707/KERN

DPE

Diagnostic de performance énergétique

p.6

(logement)

Recommandations d’amélioration de la performance (suite)

Évolution de la performance après travaux

Préparez votre projet !

Contactez le conseiller France Rénov’

le plus proche de chez vous, pour des

conseils gratuits et indépendants sur vos

choix de travaux et d’artisans :

https://france-renov.gouv.fr/espaces-

conseil-fr

ou 0808 800 700

(prix d’un appel local)

Vous pouvez bénéficier d’aides, de

primes et de subventions pour vos

travaux :

https://france-renov.gouv.fr/aides

Dont émissions de gaz à effet de serre

Pour répondre à l’urgence climatique et

environnementale, la France s’est fixée

pour objectif d’ici 2050 de rénover

l’ensemble des logements à un haut

niveau de performance énergétique.

À court terme, la priorité est donnée à la

suppression des énergies fortement

émettrices de gaz à effet de serre (fioul,

charbon) et à l’éradication des «passoires

énergétiques» d’ici 2028.

0637035137

Page 6/13

STRASDIAG | Tél :

| Dossier : WEISS/3707/KERN

DPE / ANNEXES

p.7

Fiche technique du logement

Cette fiche liste les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur pour obtenir les résultats

présentés dans ce document. En cas de problème, contactez la personne ayant réalisé ce document ou l’organisme certificateur

qui l’a certifiée (diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr).

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :

B.2.C - 24 rue des Prés 67380 LINGOLSHEIM (détail sur www.info-certif.fr)

Référence du logiciel validé : LICIEL Diagnostics v4 [Moteur BBS Slama: 2024.6.1.0]

Justificatifs fournis pour établir le DPE :

Référence du DPE : WEISS/3707/KERN

Néant

Date de visite du bien : 13/06/2025

Invariant fiscal du logement : N/A

Référence de la parcelle cadastrale :

Méthode de calcul utilisée pour l’établissement du DPE : 3CL-DPE 2021

Numéro d’immatriculation de la copropriété : N/A

La  surface  de  référence  d'un  logement  est  la  surface  habitable  du  logement  au  sens  de  l'article  R.  156-1  du  code  de  la

construction  et de  l'habitation,  à  laquelle  sont  ajoutées  les  surfaces  des  vérandas  chauffées  ainsi  que  les  surfaces  des  locaux

chauffés pour l'usage principal d'occupation humaine, d'une hauteur sous plafond d'au moins 1,80 mètres.

Explications personnalisées sur les éléments pouvant amener à des différences entre les consommations estimées et les

consommations réelles :

Les consommations de cette audit sont calculées pour des conditions d'usage fixées (on considère que les occupants les utilisent

suivant des conditions standard), et pour des conditions climatiques moyennes du lieu. Il peut donc apparaître des divergences

importantes  entre  les  factures d'énergie que  vous payez  et  la  consommation conventionnelle pour plusieurs  raisons  :  suivant  la

rigueur de l'hiver ou le comportement réellement constaté des occupants, qui peuvent s'écarter fortement de celui choisi dans les

conditions standard et également les frais d'énergie qui font intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le temps. Ce DPE

utilise des valeurs qui reflètent les prix moyens des énergies que l'Observatoire de l'Énergie constate au niveau national et donc

peut s'écarter du prix de votre abonnement. De plus, ce DPE a été réalisé selon une modélisation 3CL (définie par arrêté) qui est

sujette à des modifications dans le temps qui peuvent également faire évoluer les résultats.

Les consommations de cette Audit sont calculées pour des conditions d'usage fixées (on considère que les occupants les utilisent

suivant des conditions standard), et pour des conditions climatiques moyennes du lieu. Il peut donc apparaître des divergences

importantes  entre  les  factures d'énergie que  vous payez  et  la  consommation conventionnelle pour plusieurs  raisons  :  suivant  la

rigueur de l'hiver ou le comportement réellement constaté des occupants, qui peuvent s'écarter fortement de celui choisi dans les

conditions standard et également les frais d'énergie qui font intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le temps.  Cette

Audit utilise des valeurs qui reflètent les prix moyens des énergies que l'Observatoire de l'Énergie constate au niveau national et

donc peut s'écarter du prix de votre abonnement. De plus, cette Audit a été réalisé selon une modélisation 3CL (définie par arrêté)

qui est sujette à des modifications dans le temps qui peuvent également faire évoluer les résultats.

Généralités

Donnée d’entrée

Origine de la donnée

Valeur renseignée

Département

67  Bas Rhin

Observé / mesuré

Altitude

Donnée en ligne

144 m

Type de bien

Maison Individuelle

Observé / mesuré

Année de construction

Estimé

1978 - 1982

Surface de référence du logement

Observé / mesuré

92,88 m²

Nombre de niveaux du logement

2

Observé / mesuré

Hauteur moyenne sous plafond

Observé / mesuré

2.55 m

Enveloppe

Donnée d’entrée

Origine de la donnée

Valeur renseignée

Surface du mur

Observé / mesuré

23,42 m²

Type d'adjacence

Observé / mesuré

l'extérieur

Mur  1 Nord - Mur Nord, Sud,

Matériau mur

Observé / mesuré

Mur en briques creuses

Est, Ouest (p1)

Epaisseur mur

Observé / mesuré

38 cm

Isolation

Observé / mesuré

oui

5 cm

Epaisseur isolant

Observé / mesuré

0637035137

Page 7/13

STRASDIAG | Tél :

| Dossier : WEISS/3707/KERN

Surface du mur

23,42 m²

Observé / mesuré

Type d'adjacence

Observé / mesuré

l'extérieur

Observé / mesuré

Mur en briques creuses

Mur  2 Sud - Mur Nord, Sud,

Est, Ouest (p2)

Matériau mur

Epaisseur mur

38 cm

Observé / mesuré

Isolation

Observé / mesuré

oui

Epaisseur isolant

Observé / mesuré

5 cm

Surface du mur

Observé / mesuré

23,42 m²

Type d'adjacence

Observé / mesuré

l'extérieur

Matériau mur

Mur  3 Est - Mur Nord, Sud, Est,

Ouest (p3)

Observé / mesuré

Mur en briques creuses

Epaisseur mur

Observé / mesuré

38 cm

Isolation

Observé / mesuré

oui

Epaisseur isolant

5 cm

Observé / mesuré

Surface du mur

Observé / mesuré

23,42 m²

Type d'adjacence

l'extérieur

Observé / mesuré

Mur  4 Ouest - Mur Nord, Sud,

Matériau mur

Observé / mesuré

Mur en briques creuses

Est, Ouest (p4)

Epaisseur mur

Observé / mesuré

38 cm

Isolation

oui

Observé / mesuré

Epaisseur isolant

Observé / mesuré

5 cm

Surface de plancher bas

Observé / mesuré

76,18 m²

Type d'adjacence

Observé / mesuré

un sous-sol non chauffé

Etat isolation des parois Aue

Observé / mesuré

non isolé

Périmètre plancher bâtiment

Plancher - Plancher

Observé / mesuré

35.05 m

déperditif

Surface plancher bâtiment

Observé / mesuré

76.18 m²

déperditif

Type de pb

Observé / mesuré

Plancher lourd type entrevous terre-cuite, poutrelles béton

Isolation: oui / non / inconnue

Observé / mesuré

non

Surface de plancher haut

Observé / mesuré

54,01 m²

Type d'adjacence

l'extérieur (combles aménagés)

Observé / mesuré

Plafond  1 - Plafond  1

Type de ph

Observé / mesuré

Combles aménagés sous rampants

Isolation

Observé / mesuré

oui

Epaisseur isolant

Observé / mesuré

20 cm

Surface de plancher haut

Observé / mesuré

28,93 m²

Type d'adjacence

Observé / mesuré

un comble très faiblement ventilé

Surface Aiu

Observé / mesuré

28.93 m²

Plafond  2 - Plafond  2

Surface Aue

36.26 m²

Observé / mesuré

Etat isolation des parois Aue

Observé / mesuré

isolé

Type de ph

Plafond sous solives bois

Observé / mesuré

Isolation

Observé / mesuré

oui

Epaisseur isolant

Observé / mesuré

15 cm

Surface de baies

Observé / mesuré

1,05 m²

Placement

Observé / mesuré

Mur  1 Nord - Mur Nord, Sud, Est, Ouest (p1)

Orientation des baies

Ouest

Observé / mesuré

Inclinaison vitrage

Observé / mesuré

vertical

Type ouverture

Observé / mesuré

Fenêtres battantes

Type menuiserie

Observé / mesuré

PVC

Fenêtre  1 - Fenêtre  1 Ouest

Type de vitrage

Observé / mesuré

double vitrage

Epaisseur lame air

Observé / mesuré

16 mm

Présence couche peu émissive

Observé / mesuré

oui

Gaz de remplissage

Observé / mesuré

Argon / Krypton

Positionnement de la

Observé / mesuré

en tunnel

menuiserie

Largeur du dormant

Observé / mesuré

Lp: 5 cm

menuiserie

Baie sous un balcon ou auvent

Type de masques proches

Observé / mesuré

0637035137

Page 8/13

STRASDIAG | Tél :

| Dossier : WEISS/3707/KERN

Avancée l (profondeur des

Observé / mesuré

< 1m

masques proches)

Type de masques lointains

Observé / mesuré

Masque non homogène

Hauteur a (°)

Observé / mesuré

0 - 15°, 15 - 30°, 0 - 15°, 0 - 15°

Surface de baies

Observé / mesuré

1,79 m²

Placement

Observé / mesuré

Mur  1 Nord - Mur Nord, Sud, Est, Ouest (p1)

Orientation des baies

Sud

Observé / mesuré

Inclinaison vitrage

Observé / mesuré

vertical

Type ouverture

Observé / mesuré

Fenêtres battantes

Type menuiserie

Observé / mesuré

PVC

Type de vitrage

Observé / mesuré

double vitrage

Epaisseur lame air

Observé / mesuré

16 mm

Observé / mesuré

non

Fenêtre  2 - Fenêtre  2 Sud

Présence couche peu émissive

Gaz de remplissage

Observé / mesuré

Argon / Krypton

Positionnement de la

Observé / mesuré

en tunnel

menuiserie

Largeur du dormant

Observé / mesuré

Lp: 5 cm

menuiserie

Type volets

Observé / mesuré

Volets roulants PVC (tablier < 12mm)

Type de masques proches

Observé / mesuré

Baie sous un balcon ou auvent

Avancée l (profondeur des

Observé / mesuré

< 1m

masques proches)

Type de masques lointains

Observé / mesuré

Masque non homogène

Hauteur a (°)

Observé / mesuré

0 - 15°, 15 - 30°, 0 - 15°, 0 - 15°

Surface de baies

Observé / mesuré

0,6 m²

Placement

Observé / mesuré

Mur  1 Nord - Mur Nord, Sud, Est, Ouest (p1)

Orientation des baies

Est

Observé / mesuré

Inclinaison vitrage

Observé / mesuré

vertical

Type ouverture

Observé / mesuré

Fenêtres battantes

Type menuiserie

Observé / mesuré

PVC

Type de vitrage

Observé / mesuré

double vitrage

Fenêtre  3 - Fenêtre  3 Est

Epaisseur lame air

Observé / mesuré

16 mm

Présence couche peu émissive

Observé / mesuré

non

Gaz de remplissage

Observé / mesuré

Argon / Krypton

Positionnement de la

Observé / mesuré

en tunnel

menuiserie

Largeur du dormant

Observé / mesuré

Lp: 5 cm

menuiserie

Type de masques proches

Observé / mesuré

Absence de masque proche

Type de masques lointains

Observé / mesuré

Masque homogène

Hauteur a (°)

60 - 90°

Observé / mesuré

Surface de baies

2,13 m²

Observé / mesuré

Placement

Observé / mesuré

Mur  1 Nord - Mur Nord, Sud, Est, Ouest (p1)

Orientation des baies

Observé / mesuré

Nord

Inclinaison vitrage

Observé / mesuré

vertical

Type ouverture

Observé / mesuré

Fenêtres battantes

Type menuiserie

Observé / mesuré

PVC

Type de vitrage

double vitrage

Observé / mesuré

Fenêtre  4 - Fenêtre  4 Nord

Epaisseur lame air

Observé / mesuré

16 mm

Présence couche peu émissive

non

Observé / mesuré

Gaz de remplissage

Observé / mesuré

Argon / Krypton

Positionnement de la

Observé / mesuré

en tunnel

menuiserie

Largeur du dormant

Observé / mesuré

Lp: 5 cm

menuiserie

Type volets

Observé / mesuré

Volets roulants PVC (tablier < 12mm)

Type de masques proches

Observé / mesuré

Absence de masque proche

Type de masques lointains

Observé / mesuré

Masque non homogène

0637035137

Page 9/13

STRASDIAG | Tél :

| Dossier : WEISS/3707/KERN

Hauteur a (°)

Observé / mesuré

30 - 60°, 15 - 30°, 15 - 30°, 30 - 60°

Surface de baies

10,62 m²

Observé / mesuré

Placement

Observé / mesuré

Mur  1 Nord - Mur Nord, Sud, Est, Ouest (p1)

Orientation des baies

Observé / mesuré

Ouest

Inclinaison vitrage

Observé / mesuré

vertical

Type ouverture

Observé / mesuré

Portes-fenêtres coulissantes

Type menuiserie

Observé / mesuré

PVC

Type de vitrage

double vitrage

Observé / mesuré

Epaisseur lame air

Observé / mesuré

16 mm

Porte-fenêtre  1 - Porte-

fenêtre  1 Ouest

Présence couche peu émissive

non

Observé / mesuré

Gaz de remplissage

Observé / mesuré

Argon / Krypton

Positionnement de la

Observé / mesuré

en tunnel

menuiserie

Largeur du dormant

Observé / mesuré

Lp: 5 cm

menuiserie

Type volets

Observé / mesuré

Volets roulants PVC (tablier < 12mm)

Type de masques proches

Observé / mesuré

Baie sous un balcon ou auvent

Avancée l (profondeur des

Observé / mesuré

< 1m

masques proches)

Type de masques lointains

Observé / mesuré

Masque non homogène

Hauteur a (°)

0 - 15°, 15 - 30°, 0 - 15°, 0 - 15°

Observé / mesuré

Surface de baies

Observé / mesuré

1,84 m²

Placement

Mur  1 Nord - Mur Nord, Sud, Est, Ouest (p1)

Observé / mesuré

Orientation des baies

Observé / mesuré

Ouest

Inclinaison vitrage

Observé / mesuré

vertical

Type ouverture

Portes-fenêtres battantes

Observé / mesuré

Type menuiserie

Observé / mesuré

PVC

Type de vitrage

Observé / mesuré

double vitrage

Epaisseur lame air

Observé / mesuré

16 mm

Porte-fenêtre  2 - Porte-

fenêtre  2 Ouest

Présence couche peu émissive

Observé / mesuré

non

Gaz de remplissage

Observé / mesuré

Argon / Krypton

Positionnement de la

Observé / mesuré

en tunnel

menuiserie

Largeur du dormant

Observé / mesuré

Lp: 5 cm

menuiserie

Type volets

Observé / mesuré

Volets roulants PVC (tablier < 12mm)

Type de masques proches

Baie sous un balcon ou auvent

Observé / mesuré

Avancée l (profondeur des

Observé / mesuré

< 1m

masques proches)

Type de masques lointains

Observé / mesuré

Masque non homogène

Hauteur a (°)

0 - 15°, 15 - 30°, 0 - 15°, 0 - 15°

Observé / mesuré

Surface de porte

Observé / mesuré

2,05 m²

Placement

Observé / mesuré

Mur  1 Nord - Mur Nord, Sud, Est, Ouest (p1)

Type d'adjacence

Observé / mesuré

l'extérieur

Porte - Porte

Nature de la menuiserie

Observé / mesuré

Toute menuiserie

Type de porte

Porte isolée avec double vitrage

Observé / mesuré

Positionnement de la

Observé / mesuré

en tunnel

menuiserie

Largeur du dormant

Observé / mesuré

Lp: 5 cm

menuiserie

Mur  1 Nord - Mur Nord, Sud, Est, Ouest (p1) / Porte-fenêtre  1 - Porte-

Type de pont thermique

Observé / mesuré

fenêtre  1 Ouest

Type isolation

Observé / mesuré

ITI

Pont Thermique  1

Longueur du PT

Observé / mesuré

13,5 m

Largeur du dormant

Observé / mesuré

Lp: 5 cm

menuiserie Lp

Position menuiseries

en tunnel

Observé / mesuré

Mur  1 Nord - Mur Nord, Sud, Est, Ouest (p1) / Fenêtre  1 - Fenêtre  1

Type de pont thermique

Observé / mesuré

Ouest

Pont Thermique  2

Type isolation

ITI

Observé / mesuré

0637035137

Page 10/13

STRASDIAG | Tél :

| Dossier : WEISS/3707/KERN

Longueur du PT

Observé / mesuré

4,1 m

Largeur du dormant

Observé / mesuré

Lp: 5 cm

menuiserie Lp

Position menuiseries

Observé / mesuré

en tunnel

Mur  1 Nord - Mur Nord, Sud, Est, Ouest (p1) / Porte-fenêtre  2 - Porte-

Type de pont thermique

Observé / mesuré

fenêtre  2 Ouest

Type isolation

Observé / mesuré

ITI

Pont Thermique  3

Longueur du PT

Observé / mesuré

6 m

Largeur du dormant

Observé / mesuré

Lp: 5 cm

menuiserie Lp

Position menuiseries

Observé / mesuré

en tunnel

Type de pont thermique

Observé / mesuré

Mur  1 Nord - Mur Nord, Sud, Est, Ouest (p1) / Fenêtre  2 - Fenêtre  2 Sud

Type isolation

Observé / mesuré

ITI

5,4 m

Pont Thermique  4

Longueur du PT

Observé / mesuré

Largeur du dormant

Observé / mesuré

Lp: 5 cm

menuiserie Lp

Position menuiseries

Observé / mesuré

en tunnel

Type de pont thermique

Observé / mesuré

Mur  1 Nord - Mur Nord, Sud, Est, Ouest (p1) / Fenêtre  3 - Fenêtre  3 Est

Type isolation

Observé / mesuré

ITI

Pont Thermique  5

Longueur du PT

Observé / mesuré

3,2 m

Largeur du dormant

Observé / mesuré

Lp: 5 cm

menuiserie Lp

Position menuiseries

Observé / mesuré

en tunnel

Mur  1 Nord - Mur Nord, Sud, Est, Ouest (p1) / Fenêtre  4 - Fenêtre  4

Type de pont thermique

Observé / mesuré

Nord

Type isolation

Observé / mesuré

ITI

Pont Thermique  6

Longueur du PT

Observé / mesuré

6 m

Largeur du dormant

Observé / mesuré

Lp: 5 cm

menuiserie Lp

Position menuiseries

en tunnel

Observé / mesuré

Type de pont thermique

Mur  1 Nord - Mur Nord, Sud, Est, Ouest (p1) / Porte - Porte

Observé / mesuré

Type isolation

Observé / mesuré

ITI

Pont Thermique  7

Longueur du PT

Observé / mesuré

5,3 m

Largeur du dormant

Observé / mesuré

menuiserie Lp

Lp: 5 cm

Position menuiseries

en tunnel

Observé / mesuré

Type PT

Mur  1 Nord - Mur Nord, Sud, Est, Ouest (p1) / Plancher Int.

Observé / mesuré

Pont Thermique  8

Type isolation

Observé / mesuré

ITI / non isolé

Longueur du PT

Observé / mesuré

4,6 m

Type PT

Observé / mesuré

Mur  1 Nord - Mur Nord, Sud, Est, Ouest (p1) / Plancher - Plancher

Pont Thermique  9

Type isolation

Observé / mesuré

ITI / non isolé

Longueur du PT

4,6 m

Observé / mesuré

Type PT

Mur  2 Sud - Mur Nord, Sud, Est, Ouest (p2) / Plancher Int.

Observé / mesuré

Pont Thermique 10

Type isolation

Observé / mesuré

ITI / non isolé

Longueur du PT

Observé / mesuré

4,6 m

Type PT

Observé / mesuré

Mur  2 Sud - Mur Nord, Sud, Est, Ouest (p2) / Plancher - Plancher

Pont Thermique 11

Type isolation

Observé / mesuré

ITI / non isolé

Longueur du PT

4,6 m

Observé / mesuré

Type PT

Mur  3 Est - Mur Nord, Sud, Est, Ouest (p3) / Plancher Int.

Observé / mesuré

Pont Thermique 12

ITI / non isolé

Type isolation

Observé / mesuré

Longueur du PT

Observé / mesuré

4,6 m

Type PT

Observé / mesuré

Mur  3 Est - Mur Nord, Sud, Est, Ouest (p3) / Plancher - Plancher

Pont Thermique 13

Type isolation

Observé / mesuré

ITI / non isolé

Longueur du PT

4,6 m

Observé / mesuré

Type PT

Observé / mesuré

Mur  4 Ouest - Mur Nord, Sud, Est, Ouest (p4) / Plancher Int.

Pont Thermique 14

ITI / non isolé

Type isolation

Observé / mesuré

Longueur du PT

Observé / mesuré

4,6 m

Pont Thermique 15

Mur  4 Ouest - Mur Nord, Sud, Est, Ouest (p4) / Plancher - Plancher

Type PT

Observé / mesuré

0637035137

Page 11/13

STRASDIAG | Tél :

| Dossier : WEISS/3707/KERN

Type isolation

Observé / mesuré

ITI / non isolé

Longueur du PT

Observé / mesuré

4,6 m

Systèmes

Donnée d’entrée

Origine de la donnée

Valeur renseignée

Type de ventilation

Observé / mesuré

Ventilation par ouverture des fenêtres

Ventilation

plusieurs

Façades exposées

Observé / mesuré

Logement Traversant

Observé / mesuré

oui

Type d'installation de

Observé / mesuré

Installation de chauffage avec appoint (insert/poêle bois/biomasse)

chauffage

Surface chauffée

Observé / mesuré

92,88 m²

Type générateur

Observé / mesuré

Electrique - Radiateur électrique à accumulation

Année installation générateur

1978 - 1982

Valeur par défaut

Energie utilisée

Observé / mesuré

Electrique

Type générateur

Observé / mesuré

Bois - Insert installé avant 1990

Chauffage

Année installation générateur

Valeur par défaut

1978 - 1982

Energie utilisée

Observé / mesuré

Bois

Type de combustible bois

Observé / mesuré

Bûches

Type émetteur

Observé / mesuré

Radiateur électrique à accumulation

Année installation émetteur

Observé / mesuré

Inconnue

Surface chauffée par

Observé / mesuré

92,88 m²

l'émetteur

Type de chauffage

Observé / mesuré

divisé

Equipement intermittence

Observé / mesuré

Avec intermittence centrale avec minimum de température

Nombre de niveaux desservis

Observé / mesuré

2

Electrique - Ballon électrique à accumulation vertical (catégorie C ou 3

Type générateur

Observé / mesuré

étoiles)

Année installation générateur

Valeur par défaut

1978 - 1982

Eau chaude sanitaire

Energie utilisée

Observé / mesuré

Electrique

Chaudière murale

Observé / mesuré

oui

Type de distribution

Observé / mesuré

production en volume habitable alimentant des pièces contiguës

Type de production

Observé / mesuré

accumulation

Volume de stockage

Observé / mesuré

200 L

Références réglementaires utilisées :

Article L134-4-2 du CCH, décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011, arrêtés du 31 mars 2021, 8 octobre 2021 et du 17 juin 2021

relatif à la transmission des diagnostics de performance énergétique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie

et relatif à l'utilisation réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de performance énergétique, 5 juillet 2024,

décret 2020-1610, 2020-1609, 2006-1114, 2008-1175 ; Ordonnance 2005-655 art L271-4 à 6 ; Loi 2004-1334 art L134-1 à 5

; décret 2006-1147 art R.134-1 à 5 du CCH et loi grenelle 2 n°2010-786 du juillet 2010.

Informations société : STRASDIAG 19 Rue des Muguets, 67203 OBERSCHAEFFOLSHEIM

Tél. : 0637035137 - N°SIREN : 842028169 - Compagnie d'assurance : allianz n° 808109084

À l’attention du propriétaire du bien au moment de la réalisation du DPE :

N°ADEME

2567E2245906T

Dans le cadre du Règlement général sur la protection des données (RGPD), l’Ademe vous informe que vos

données personnelles (Nom-Prénom-Adresse) sont stockées dans la base de données de l’observatoire

DPE  à des  fins  de  contrôles  ou en  cas de  contestations  ou  de procédures  judiciaires. Ces  données  sont

stockées jusqu’à la date de fin de validité du DPE.

Vous  disposez  d’un  droit  d’accès,  de  rectification,  de  portabilité,  d’effacement  ou  une  limitation  du

traitement de ces données. Si vous souhaitez faire  valoir  votre droit, veuillez nous contacter à l’adresse

mail indiquée à la page «Contacts» de l’Observatoire DPE (https://observatoire-dpe.ademe.fr/).

0637035137

Page 12/13

STRASDIAG | Tél :

| Dossier : WEISS/3707/KERN

0637035137

Page 13/13

STRASDIAG | Tél :

| Dossier : WEISS/3707/KERN